Инструкция по BIM модели АЭРБЭК-П

BIM-семейства представляют один типоразмер установки – АЭРБЭК-П-0,8.

Варианты установки АЭРБЭК-П по стороне обслуживания даны в разных файлах. С левой стороной обслуживания (индекс «Л») находится в файле «АЭРБЭК-П-Л». С правой стороной (индекс «Пр») обслуживания – «АЭРБЭК-П-Пр».

- Номер вентилятора выбирается из списка «Имя типа».

- В «Типоразмеры в семействе» с помощью последовательного перебора параметра «№» надо выбрать нужный типоразмер вентилятора. Если в параметре «ADSK_Наименование» появляется надпись «некорректный типоразмер», значит такого типоразмера вентилятора не существует. Для понимания существующих типоразмеров определенного номера вентилятора ПОСТ-РЦ можете обратиться к каталогу вентиляторов АЭРДИН. Для установки АЭРБЭК-П-0,8 используются типоразмеры вентиляторов ПОСТ-РЦ с 1,6 до 2,5.

- Мощность электронагревателя надо вписывать в параметре «Мощность нагревателя». Также в этом параметре есть подсказка по вариантам мощностей.

- Климатическое исполнение с категорией размещения можно менять с помощью параметра «Климатическое исполнение». При климатическом исполнении У2 появляется входной патрубок, крыша отсутствует. При У1 автоматически ставится крыша, и есть выбор между козырьком или патрубком на входе.

Маркировка АЭРБЭК-П складывается из всех параметров, выбранных в «Типоразмеры в семействе».