Инструкция к BIM моделям вентиляторов и вентиляторных установок К***

Для выбора нужного вентилятора нужно сделать следующее:

- Выбрать нужный номер вентилятора из списка «Имя типа»;

- В «Типоразмеры в семействе» с помощью параметра «№» выбрать нужный типоразмер вентилятора. Если в параметре «ADSK_Наименование» появляется надпись «некорректный типоразмер», значит такого типоразмера вентилятора не существует. Для понимания существующих типоразмеров определенного номера вентилятора можете обратиться к каталогу вентиляторов АЭРДИН. В семействах могут присутствовать типоразмеры, не вошедшие в каталог, но присутствующие в программе подбора и выпускаемые заводом.

- Модификацию вентилятора по исполнениям -В- (взрывозащищенное), -К- (коррозионностойкое) можно менять с помощью параметра «Исполнение корпуса»

- Направление вращения и положение корпуса радиальных вентиляторов с таким параметром можно менять с помощью параметра «Положение корпуса». Варианты перечислены в подсказке самого параметра.

- Предел огнестойкости можно менять с помощью параметра «Предел огнестойкости». Допустимые пределы огнестойкости написаны в подсказке самого параметра.

- Климатическое исполнение вентилятора можно менять с помощью параметра «Климатическое исполнение»

- В случае вентиляторов ПОСТ-ОН и АКСИПОД-Н (и установок на их основе) можно выбирать между стальными и пластиковыми лопатками с помощью параметра «Пластиковые лопатки», который находится в «Типоразмеры в семействе». Если в параметре установлено «Да» – то будут перечисляться варианты с пластиковыми лопатками (буква «п» в индексе колеса), если «Нет» – то со стальными.

Маркировка вентилятора складывается из всех параметров, выбранных в «Типоразмеры в семействе».